INTERFACAGE DES MODEMS:

�����������������������

La biblioth�que MODEM.PAS montre comment interfacer un modem au moyen

des proc�dures offertes par SERIAL PORTS MANAGER. Vous pouvez y incorporer

d'autres s�quences de commandes HAYES, ou m�me �crire une interface

adapt�e � des modems NON HAYES-compatibles...

MODEM.C est la transposition de MODEM.PAS en Turbo-C(C).

Pour l'assembleur, il suffit de proc�der de fa�on similaire.

Une d�monstration simple de l'utilisation de chacune des 2 biblioth�ques

est livr�e avec SERIAL PORTS MANAGER: TESTMODP.EXE (pour MODEM.PAS) et

TESTMODC.COM (pour MODEM.C)...

!! ATTENTION: modifier la variable "CommPort" dans ces programmes avant de

!! les compiler, afin de leur faire utiliser le port s�rie sur lequel se

!! trouve votre modem !

��������������������������������������������������Ŀ

�Variables globales (type en PASCAL et en C: PAS/C)�

����������������������������������������������������

ModemUsed       SHORTINT/byte      Type du modem utilis�: Hayes/Minitel ?

Permet de g�n�rer les commandes ad-hoc

pour le modem � piloter !

Est initialis� � 'Hayes'.

MINITEL <---> TlTex

HAYES   <---> Hayes

DTR_Cmde        BOOLEAN/byte       Utilisation de DTR comme pr�fixe de cmde ?

TRUE par d�faut. Si cette variable est

initialis�e � FALSE, le pr�fixe suivant

est syst�matiquement plac� en t�te de

chaque commande.

HAYESPrefix     STRING[3]/char[4]  Pr�fixe de commande pour modems-HAYES.

Vaut '+++' par d�faut.

PulseDial       BOOLEAN/byte       TRUE pour une num�rotation par impulsions

(cas le plus g�n�ral), FALSE pour une

num�rotation multi-fr�quence. Est

initialis� � TRUE.

connected       BOOLEAN/byte       Indique l'�tat de la connexion. TRUE si

ligne connect�e, FALSE sinon. Est mis �

jour par l'interruption de surveillance.

Vaut FALSE initialement.

Show_CorF       BOOLEAN/byte       Affichage du t�moin de connexion ?

TRUE => Raffraichissement r�gulier du

t�moin-�cran par l'interruption de sur-

veillance si elle est install�e.

Est initialis� � FALSE.

Int1CSave       POINTER/<NIL>      Sauvegarde de l'ancien vecteur IT 1Ch...

Utilis� pour l'activation et la d�sacti-

vation de l'interruption de surveillance

de la connexion (Modems NON Minitel seuls)

dans la biblioth�que PASCAL.

�������������������������������������������������Ŀ

�Proc�dures utiles disponibles (en PAS puis en C):�

���������������������������������������������������

1�/ G�n�ration des commandes aux modems HAYES et TlTex:

PROCEDURE CmdeToModem(TypCmde: BYTE;DataCmde: CmdeStr);

void CmdeToModem(byte TypCmde, char *DataCmde)

Valeurs possibles pour 'TypCmde':

Commande personnelle <---> Generique

Initialisation       <---> InitMod

Connexion            <---> Connect

Appeler un N� donn�  <---> Appel

Raccrocher la ligne  <---> Raccroch

Touche Connex/Fin    <---> ConnexFin

2�/ Interruption d'horloge pour la surveillance de la connexion:

PROCEDURE Check_HModem_State; INTERRUPT;

void interrupt Check_HModem_State()

3�/ Pour plus de pr�cision, Cf. les listing... En C notamment, les 2 proc�-

-dures suivantes permettent d'installer/d�sinstaller l'interruption

de surveillance de la connexion...

void install_Clock(byte com)

void un_install_Clock()